- 技术部分

1.产品技术响应表

| 包号 | 品目序号 | 货物名称 | 规格型号 | 参数及要求 | 参选产品技术参数 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包单髁膝关节系统 | 03-01 | 丙烯酸树脂骨水泥（Refobacin Bone Cement R) | 1*40g（R20） | 1.包装：全无菌包装。 2.组成：由粉剂和液体两部分组成。 3.材质：本品是含有庆大霉素和氧化锆显影剂的丙烯酸类骨水泥；粉剂包括：甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸甲酯共聚物粉末，硫酸庆大霉素，氧化锆粉末，过氧化苯甲酰及少量叶绿素铜染料；液体包括:甲基丙烯酸甲酯，N,N-对二甲基苯胺及少量叶绿素铜染料。 4.灭菌方式：环氧乙烯气体灭菌或其他法定有效灭菌方式。 |  |  |
|  | 03-02 | 钴铬钼合金肱骨头 | 直径*颈：40*15、20、22，44*15、17、22、27,48*19、24、27，54*22、24、27 | 1.包装：全无菌包装。 2.规格：40-54mm ，高度：15-27mm。 3.材质：由符合YY0117.3标准要求的铸造钴铬钼合金材料制成。 4.灭菌方式：已在最小量为25KGy伽马射线辐射消毒或其他法定有效灭菌方式。 |  |  |
|  | 03-03 | 肱骨骨折柄 | 微孔表面：4、6、8、10、12、14mm | 1.包装：全无菌包装。 2.规格：4-14mm ，柄长：139.20mm。 3.材质：采用符合ISO-5832-4标准的钴铬钼合金材料制造。 4.涂层材质：采用符合ISO 5832-3钛合金粉末制成钛离子涂层。 5.灭菌方式：已在最小量为25KGy伽马射线辐射消毒。 6.设计：具有缝合翼，表面为微孔表面，预期用于压配或骨水泥固定。 |  |  |
|  | 03-04 | 单髁膝关节系统（单髁膝关节骨水泥型股骨组件） | 超小号;小号;中号;大号;超大号 | 1.包装：全灭菌包装。 2.材质：骨水泥型髁 材料都采用符合ISO-5832-4标准的钴铬钼合金材料制造。 3.灭菌方式：已在最小量为25KGy伽马射线辐射消毒或其他法定有效灭菌方式。 4.设计：单一球型设计 可以在全方位活动中使接触应力降到最低 ，双柱设计直径旋转稳定性 ，可达到145°安全高屈曲，具有更好的功能性 更自然的运动性。 |  |  |
|  | 03-05 | 单髁膝关节系统 （单髁膝关节解剖型超高分子量聚乙烯半月板衬垫 ） | 超小号/小号/中号/大号、超大号 左/右3;4;5;6;7;8;9. | 1.包装：全灭菌包装。 2.材质：材料都采用符合ISO-5834-2标准的超高分子量聚乙烯材料制造。 3.灭菌方式：已在最小量为25KGy伽马射线辐射消毒或其他法定有效灭菌方式。 4.设计：活动半月板平台 ，设计保留了与股骨部分在全方位活动时的完全的一致性 ，更强的抗磨损性 ，具有更好的功能性 更自然的运动性。 |  |  |
|  | 03-06 | 单髁膝关节系统（单髁膝关节骨水泥型解剖标准型胫骨底板） | 左、右膝内侧：AA;A;B;C;D;E;F | 1.包装：全灭菌包装。 2.材质：材料都采用符合ISO-5832-4标准的钴铬钼合金材料制造。 3.灭菌方式：已在最小量为25KGy伽马射线辐射消毒或其他法定有效灭菌方式。 4.设计：解剖型设计以达到更好的骨覆盖，具有更好的功能性 更自然的运动性。 |  |  |
|  | 03-07 | 单髁膝关节系统（单髁膝关节骨水泥型高灵活度股骨组件） | 超小号;小号;中号;大号;超大号 | 1.包装：全灭菌包装。 2.材质：骨水泥型髁 材料都采用符合ISO-5832-4标准的钴铬钼合金材料制造。 3.灭菌方式：已在最小量为25KGy伽马射线辐射消毒或其他法定有效灭菌方式。 4.设计：单一球型设计 可以在全方位活动中使接触应力降到最低 ，双柱设计直径旋转稳定性 ，可达到145°安全高屈曲，具有更好的功能性 更自然的运动性。 |  |  |
|  | 03-08 | 单髁膝关节系统组件（非骨水泥型股骨部件） | 超小号;小号;中号;大号;超大号 | 1.包装：全灭菌包装。 2.材质： 材料都采用符合ISO-5832-4标准的钴铬钼合金材料制造。 3.涂层材质：表面均符合ASTM F1580的钛6铝4钒合金微孔涂层和符合GB 23101.2的羟基磷灰石双涂层。 4.灭菌方式：已在最小量为25KGy伽马射线辐射消毒或其他法定有效灭菌方式。 5.设计：为非骨水泥型髁（生物性髁），可供非骨水泥固定 降低成本，无需使用骨水泥 节省手术时间，单一球型设计 可以在全方位活动中使接触应力降到最低 ，双柱设计直径旋转稳定性 ，可达到145°安全高屈曲 ，具有更好的功能性 更自然的运动性。 |  |  |
| 05包真菌检测 | 05-01 | 真菌荧光染色液 | 100人份/盒（5ml)，200人份/盒（10ml)。Ⅲ型 | 1.包装 ：PE瓶，纸盒； 2.组成：氢氧化钾、氢氧化钠、柠檬酸钠、水溶性荧光增白剂、伊文思蓝、纯化水； 3.材质：液体。 |  |  |
| 06包血液净化 | 06-01 | 血浆分离器及管路配套 | 40cm*28.5cm*10cm | 1.包装要求：灭菌包装。2.组成或配置；由中空纤维滤器和管路组成。3.材料材质：中空纤维滤器（聚丙烯）。 |  |  |
|  | 06-02 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 40cm*28.5cm*10cm | 1.包装要求：灭菌包装。2.组成或配置；由中空纤维滤器和管路组成。3.材料材质：中空纤维滤器（丙烯和甲磺酸聚合物+聚乙烯亚胺）。 |  |  |